# УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ

### СБ4/С-90.W95/6.SPE390R

### СБ4/С-90.W95/6.SPE390E

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3160.00.00.000РЭ

Свидетельство о приемке и упаковывании Установка компрессорная укомплектована ресиверами _____ л. зав. № __________________________ _____ л. зав. № __________________________ и двигателем ___________________________ зав. № _____________________________; арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности соответствуют таблице 4 раздела 7 в состоянии поставки установка компрессорная заправлена маслом марки: в картере блока поршневого _________________________________, в картере двигателя __________________________________; соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации; топливо после испытаний удалено. Упаковку произвёл _________________________ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РЕМЕЗА" Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев, ул. Пушкина, д. 62, тел/факс (02339) 3-43-20, тел. (02339) 3-43-94, 3-94-74 http://www.remeza.com. Дата выпуска "_____"_________________ 20 г. Отметка ОТК ________________________ М.П.

4383010600

Изм.8  08.2013					ISO 9001:2008

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Настоящий документ содержит техническое описание установок компрессорных с приводом от карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (далее компрессор) моделей СБ4/С-90.W95/6.SPE390R с ручным стартером и СБ4/С-90.W95/6.SPE390E с ручным и электрическим стартером (воздушные, поршневого типа), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные изготовителем.

  - Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию компрессора, которые могут быть не отражены в настоящем документе и направленные на повышение качества, надежности и потребительских свойств, без предварительного уведомления.

### УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Применяемая маркировка имеет следующее значение:

|  | Осторожно! Высокая температура |
| --- | --- |
|  | Осторожно! Находится под давлением |
|  | Обслуживающий персонал должен прочитать предназначенные для него инструкции |
|  | Ограждение подвижных частей должно быть надежно закреплено |
|  | Устройство запуска и остановки |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем |

  - К обслуживанию и эксплуатации компрессора допускаются лица, изучившие настоящее руководство, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

  - Во время работы оператор обязательно должен использовать защитные очки для защиты глаз от чужеродных частиц, поднятых струей воздуха.

  - Компрессор необходимо располагать на горизонтальной поверхности площадки,  в устойчивом положении.

  - Не запускайте двигатель в закрытом помещении или замкнутом пространстве. Избегайте вдыхания отработанных газов. В месте, где расположен компрессор, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание), следя за тем, чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась в пределах от плюс 1 до плюс 40 °С, а относительная влажность не более 80%.

  - Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любого вида взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.

  - В случае критической среды (присутствие частиц пыли различного рода) необходимо чаще заменять воздушные фильтры двигателя и компрессора. Значительное снижение пропускной способности фильтров может привести к выходу из строя всасывающего, нагнетательного или клапана-разделителя.

  - Использование компрессора строго ограничено сжатием воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

  - Использование сжатого воздуха для различного применения (наддув, пневматический инструмент, окраска, мытьё со средствами на водной основе и т.д.) обусловлено знанием и соблюдением норм, предусмотренных в каждом из таких случаев.

  - При подсоединении компрессора к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и гибкие трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

  - Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем, как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

  - Не использовать гибкие трубопроводы для перемещения инструментов.

  - Дозаправка двигателя топливом должна осуществляться при неработающем остывшем двигателе, в хорошо проветриваемом месте.

  - Уровень топлива в топливном баке должен быть ниже горловины бака. Крышка топливного бака должна быть плотно закрыта.

  - В случае проливания топлива необходимо тщательно его вытереть и дождаться его полного испарения, прежде чем запускать двигатель.

  - Перед началом работы необходимо проверить:

- отсутствие внешних повреждений;

- целостность и надёжность крепления защитного ограждения клиноременной передачи;

- целостность и исправность предохранительного клапана, органов управления и контроля.

  - Для технических проверок руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

  - По завершении ремонтных работ установить на свои места защитное ограждение и детали, соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом запуске.

  - Меры безопасности при эксплуатации ресивера:

- использовать ресивер в пределах давления и температуры, указанных на паспортной табличке сосуда;

- постоянно контролировать исправность и эффективность устройств защиты и контроля (клапан-разделитель, предохранительный клапан, манометр);

- не размещать ресивер в помещениях с недостаточной вентиляцией, а также в зонах, подверженных воздействию тепла и вблизи легковоспламеняющихся веществ;

- не подвергать ресивер вибрациям, которые могут вызвать нарушение целостности сварных швов;

- ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере.

При эксплуатации  ресивера необходимо соблюдать требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

  - Средний уровень звука в рабочей зоне оператора, на расстоянии не менее 7 м от  компрессора не превышает 80 дБА. При превышении уровней шума выше допустимых необходимо использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051-87.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

  - Утилизация использованных масел и конденсатов должна осуществляться с соблюдением соответствующих нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

  - При эксплуатации компрессора должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий …".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вносить какие-либо изменения в пневматическую цепь компрессора или ее регулировку. В частности изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку клапана предохранительного;

- осуществлять механическую обработку или сварку ресивера. В случае дефектов или коррозии необходимо полностью заменить его, так как он подпадает под особые нормы безопасности;

- включать компрессор при снятом ограждении клиноременной передачи;

- при работе компрессора прикасаться к сильно нагревающимся деталям (головка и блок цилиндров, охладитель, детали нагнетательного воздухопровода, глушитель двигателя);

- направлять струю сжатого воздуха на себя или находящихся рядом людей;

- допускать в рабочую зону детей и животных;

- оставлять без присмотра работающий компрессор;

- производить окрасочные работы в непроветриваемом помещении или вблизи открытого пламени;

- хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в месте установки компрессора;

- производить ремонтные работы компрессора или пуск двигателя без снятия давления в ресивере;

- транспортировать компрессор под давлением;

- курить и пользоваться открытым огнем при заправке двигателя.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Компрессор предназначен для производства сжатого воздуха и питания пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, строительстве и для других целей потребителя. Использование компрессора позволяет механизировать труд и повысить качество работ.

Не допускается эксплуатация компрессора во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ, а также в бытовых целях.

- Климатическое исполнение УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 274 до 313 К (от плюс 1 до плюс 40 С).

- Необходимо обеспечить такой режим работы компрессора, при котором отношение времени расхода воздуха к общему времени работы компрессора не превышает 60 %. Рекомендуемая длительность одного цикла 10 минут. Допускается работа компрессора при непрерывном расходе воздуха не более 15 минут, но не чаще одного раза в два часа.

- Регулировка давления в ресивере – автоматическая.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Общие требования безопасности к конструкции компрессора соответствуют ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.016-81. Степень защиты компрессора не ниже IP20.

  - Основные технические характеристики компрессора приведены  в таблице 1.

- Основные технические характеристики компрессора

| # Наименование показателя | # Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Модель компрессора | # СБ4/С-90.W95/6. # SPE390R | # СБ4/С-90.W95/6. # SPE390E |
| Количество ступеней сжатия | 1 |  |
| Число цилиндров компрессора | 3 |  |
| Заправочная емкость картера блока поршневого, л | 2,1 |  |
| Расход масла блоком поршневым в установившемся тепловом режиме, г/м3 * | 0,03 |  |
| Объем всасываемого воздуха, л/мин, (м3/ч) | 1700 (102,0) |  |
| Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |
| Объем ресивера, л | 2 х 44 = 88 ± 2,5% |  |
| Ремень Б1900, шт. | 2 |  |
| Давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |  |
| Количество и присоединительный размер кранов, дюйм | 2 х 3/4" внутр. |  |
| Габаритные размера, мм, не более: длина ширина высота | 1400 840 1160 |  |
| Масса, кг, не более | 250 |  |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 10000 |  |
| * Значение параметра приведено для нормальных условий эксплуатации (t°воздуха = 20 °С, атмосферное давление 760 мм рт. ст.) и номинальном режиме работы. |  |  |

  - Основные технические характеристики двигателя приведены  в таблице 2.

- Основные технические характеристики двигателя

| # Наименование показателя | # Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Модель двигателя | # SPE390 | # SPE390E |
| Тип двигателя | Карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 х 64 |  |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 389 |  |
| Максимальная мощность, кВт / при частоте вращения, об/мин | 9,5/4000 |  |
| Максимальный крутящий момент на коленчатом валу Н·м / при частоте вращения, об/мин | 2,7/2500 |  |
| Система зажигания | Транзисторное магнето |  |
| Система охлаждения | Принудительное воздушное |  |
| Марка свечи зажигания | BP6ES, BPR6ES (NGK), W20EP-U, W20EPR-U (ND) |  |
| Метод запуска | Ручной | Ручной и электростартером |
| Аккумуляторная батарея | - | 12 В, 18 А·ч |
| Применяемое топливо | Бензин автомобильный АИ-92 |  |
| Расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с. ч) | 313 (230) |  |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 6,0 |  |
| Заправочная емкость картера двигателя, л | 1,1 |  |
| Габариты, мм, не более | 390 х 450 х 435 |  |
| Масса, кг, не более | 31 |  |

  - Характеристика смазочного материала.

  - Для смазки поршневого блока компрессора рекомендуется использовать, не смешивая, компрессорные масла для поршневых воздушных компрессоров (вязкостью 100 мм2/с при 40 ºС), например, следующие марки (или аналогичные по качеству):

| SHELL | Corena P100 |  | ESSO | Kompressoroel 30 (VCL 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASTROL | Aircol PD 100 |  | TEXACO | Compressor Oil EP VD-L 100 |
| MOBIL | Rarus 427 |  |  |  |

  - Для системы смазки двигателя используйте масло для четырехтактных двигателей или аналогичное высококачественное масло с высоким моющим эффектом соответствующее или превышающее требования стандарта классификации SAE для SG, SF. Маркировка  SG, SF должна быть указана на упаковке.

Рекомендуемые к применению масла для системы смазки двигателя: 20W 40, 20W 50, 15W 40, 15W 50, 10W 40

### 4.5 Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценные металлы отсутствуют.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки компрессора приведен в таблице 3.

- Комплект поставки компрессора

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Установка компрессорная | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт на ресивер | 2 |  |
| Паспорт на клапан предохранительный | 1 |  |
| Комплект колес | 1 | 4 шт. + детали крепежа |
| Тара транспортная | 1 |  |

### УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Устройство.

Компрессор (рисунок 1) состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: блока поршневого 3, бензинового двигателя 7, двух ресиверов 1, платформы 2,  центробежной муфты 4 со шкивом, клиновых ремней 5, защитного ограждения 6, манометра 8, рамы 9, нагнетательного воздухопровода 10, кранов выпускных 11, клапана предохранительного 12, клапана-разделителя 13, кранов слива конденсата 14, колес 15, аккумуляторной батареи (для исполнения с электрическим стартером) 16.

Вид со стороны защитного ограждения

Вид со стороны зоны обслуживания

Рисунок 1 – Общий вид компрессорной установки

Блок поршневой W95I (поршневого типа, одноступенчатый, трехцилиндровый, с воздушным охлаждением) предназначен для выработки сжатого воздуха. Смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла. Заливка масла в картер производится через отверстие А в картере, слив масла – через отверстие Б у основания картера.

Бензиновый двигатель предназначен для привода блока поршневого посредством клиноременной передачи.

Ресивер 1 служит для сбора сжатого воздуха, устранения пульсации давления, отделения конденсата и масла. Ресивер имеет штуцеры для установки кранов выпускных 11, клапана предохранительного 12, клапана-разделителя 13, кранов слива конденсата 14.

Платформа 2 предназначена для монтажа блока поршневого, двигателя, и защитного ограждения.

Муфта центробежная 4 при низких оборотах обеспечивает разъединение ведущего вала с ведущим шкивом клиноременной передачи и служит для облегчения запуска двигателя.

Манометр 8 предназначен для контроля давления в ресивере.

Рама 9 является несущей конструкцией, на которой расположены детали и узлы компрессора.

Кран 11 предназначен для подачи воздуха потребителю.

Клапан предохранительный 12 служит для ограничения максимального давления в ресивере.

Клапан-разделитель 13 предназначен для обеспечения закрытия клапанов системы холостого хода, при наборе компрессором максимального давления и отсутствии расхода воздуха.

Краны слива конденсата 14 служат для удаления конденсата из ресиверов.

- Принцип работы компрессора.

Принцип работы компрессора следующий: крутящий момент передается от бензинового двигателя через центробежную муфту, которая расположена на конце ведущего вала и служит для облегчения запуска двигателя, через клиноременную передачу на ведомый вал поршневого блока. Воздух всасывается через воздушные фильтры и поступает в цилиндры, где происходит его сжатие. Затем воздух по воздухопроводам нагнетается в ресивер, здесь происходит сглаживание пульсаций давления. При достижении максимального давления клапан-разделитель открывается, воздух из ресивера по воздухопроводам поступает в систему холостого хода поршневого блока. Происходит закрытие впускных клапанов поршневого блока, в результате чего прекращается нагнетание воздуха в ресивер.  Цилиндры компрессора, картер и воздухопровода обдуваются потоком воздуха идущего от лопастей ведомого шкива.

### ОСНОВНАЯ АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Основная арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, установленные на ресивер, приведены в таблице 4.

- Основная арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, установленные на ресивер

| Поз. (см. рису-нок 1) | Наименование | Кол-во, шт. | Условный проход, мм | Условное давление МПа (кгс/см2) | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Манометр | 1 | - | 1,6 (16) | Латунь |
|  | Клапан предохранительный | 1 | 10 | 0,8 (8,0) | Латунь |
| 12 | Клапан предохранительный | 1 | 20 | 0,65 (6,5) | Латунь |
| 13 | Клапан-разделитель | 1 | 15 | 1,6 (16) | Латунь, сталь |
| 14 | Кран слива конденсата | 2 | 10 | 3,0 (30) | Латунь |

### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

- Важно, чтобы первый запуск компрессора произвел обученный персонал, осуществляющий различные виды контроля в соответствии с инструкциями.

- Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность, убедитесь в отсутствии повреждений.

- Установите на ресивер колеса, проверьте давление в шинах, установите компрессор на ровной горизонтальной площадке, обеспечив свободный доступ к выключателю двигателя и крану подачи воздуха потребителю. Для обеспечение хорошей вентиляции и эффективного охлаждения необходимо чтобы ограждения ременной передачи находились на расстоянии, как минимум, одного метра от стены. Пол в месте установки компрессора должен быть из несгораемого и маслобензоустойчивого материала.

- Проверьте по маслоуказателю уровень масла в картере блока поршневого,  он должен находиться в пределах красной метки смотрового стекла. Не допускайте утечек масла из соединений и попадания масла на наружные поверхности компрессора.

- Проверьте уровень масла в двигателе, для этого:

- отверните пробку заливного отверстия масла вместе со щупом, насухо протрите щуп;

- вставьте щуп обратно в заливное отверстие, не закручивая, и снова выньте его;

- если уровень масла низкий, долейте масло, рекомендованное настоящим руководством до нижнего края заливного отверстия (рисунок 2);

- вверните на место пробку со щупом.

Рисунок 2 – Уровень масла в картере двигателя

- Подготовка аккумуляторной батареи (для компрессора с электрическим стартером).

Для пуска двигателя электростартером применяется 12 В аккумуляторная батарея с емкостью не менее 18 А·ч. Аккумуляторная батарея поставляется в заряженном виде. Проверьте кабели аккумуляторной батареи, чтобы убедится, что клеммы надежно зажаты.

- Предохранитель (для компрессора с электрическим стартером).

Предохранитель защищает цепь заряда аккумуляторной батареи в случае несоблюдения полярности зарядного тока или при коротком замыкании. Индикатор зеленого цвета внутри предохранителя указывает на срабатывание предохранителя и прерывание цепи заряда. Если это произошло, определите причину прерывания и устраните ее до повторного включения. Для повторного включения следует нажать на кнопку предохранителя (рисунок 6).

- Запуск двигателя.

- убедитесь, что кран открыт в атмосферу;

- поверните рычаг топливного крана в положение "ON" ("Открыто") (рисунок 3);

Рисунок 3 – Рычаг топливного крана в положении "ON" ("Открыто")

- поверните рычаг воздушной заслонки в положение "CLOSE" ("Закрыто") (рисунок 4). Не закрывайте воздушную заслонку, если двигатель горячий.

Рисунок 4 – Рычаг воздушной заслонки в положении "CLOSE" ("Закрыто")

- немного передвиньте рычаг топливной заслонки влево (рисунок 5).

Рисунок 5 – Рычаг топливной заслонки

- Запуск двигателя ручным стартером.

- установите выключатель зажигания в положение "ON" ("Включено") (рисунок 6);

Рисунок 6 – Выключатель зажигания в положении "ON" ("Включено")

- плавно потяните рукоятку ручного стартера на себя, пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните (рисунок 7), верните рукоятку в исходное положение.

Рисунок 7 – Запуск двигателя ручным стартером

- Запуск двигателя электрическим стартером (для двигателя с электростартером).

- поверните выключатель зажигания в положение "START" ("Пуск") и удерживаете до запуска двигателя (рисунок 8);

- когда двигатель заведется, верните переключатель в положение "ON" ("Включено").

Рисунок 8 – Запуск двигателя электрическим стартером

- Рабочий режим двигателя.

- по мере прогрева двигателя постепенно открывайте воздушную заслонку (рисунок 9);

Рисунок 9 – Перемещение рычага воздушной заслонки

- установите топливную заслонку в положение, соответствующее требуемым оборотам двигателя.

- Двигатель нельзя эксплуатировать при длительной повышенной нагрузке или на повышенных скоростях, а также при длительной пониженной нагрузке или на пониженных скоростях.

- Надёжно соедините компрессор с потребителями сжатого воздуха, используя соответствующую пневмоарматуру и трубопроводы. Необходимо использовать для подсоединения к компрессору быстроразъемные соединения.

- При первом запуске, а также после длительного периода бездействия, рекомендуется на воздушные фильтры капнуть несколько капель компрессорного масла.

- До окончания прогрева двигателя и начала его работы на устойчивых оборотах один из кранов на ресивере должен быть открыт в атмосферу.

- Порядок остановки компрессора следующий:

- поверните рычаг топливной заслонки до отказа вправо (рисунок 10);

Рисунок 10 – Рычаг топливной заслонки

- поверните переключатель двигателя в положение "OFF" ("Выключено") (рисунок 11);

Рисунок 11 – Выключатель зажигания в положении "OFF" ("Выключено")

- поверните рычаг топливного крана в положение "OFF" ("Выключено") (рисунок 12).

Рисунок 12 – Рычаг топливного крана в положении "OFF" ("Выключено")

- Для экстренной остановки двигателя поверните переключатель двигателя в положение "OFF" ("Выключено").

- По окончании работы полностью выпускайте воздух из ресиверов.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание компрессора.

Для технического обслуживания компрессора выполняйте следующие операции:

- после первых 48-ми часов работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров блока поршневого для компенсации температурной усадки, момент затяжки – 25 Нм;

- ежесменно проверяйте плотность соединения воздухопроводов, уровень масла в картере, очищайте компрессор от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Применение шерстяных тряпок не допускается;

- после первых 100 часов работы и далее через каждые 500 часов работы производите замену компрессорного масла. Не рекомендуется смешивать разные по типам масла. При изменении цвета масла (побеление – присутствие воды, потемнение – сильный перегрев) рекомендуется немедленно заменить масло;

- в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в две недели, очищайте всасывающий воздушный фильтр. Снижение пропускной способности воздушного фильтра снижает срок службы компрессора, увеличивает расход топлива и может привести к выходу его из строя;

- ежедневно сливайте конденсат из ресивера, используя краны слива конденсата при этом ресивер не должен находиться под давлением;

- после первых 48-ми часов эксплуатации и далее периодически необходимо проверять и регулировать натяжение ремней и очищать их от загрязнения, так как при недостаточном натяжении происходит проскальзывание ремней, перегрев и снижение КПД блока поршневого. Когда ремни перетянуты, то происходит чрезмерная нагрузка на подшипники с повышенным их износом. При правильном натяжении прогиб ремня на его середине под воздействием усилия 20 Н (2 кгс) должен быть в пределах 5…6 мм. Натяжение регулируйте смещением двигателя, предварительно отпустив болты крепления его к платформе. Шкив двигателя и шкив блока поршневого должны находиться в одной плоскости;

- периодически проверяйте надёжность крепления блока поршневого и двигателя к платформе;

- периодически проверяйте целостность и надежность крепления органов управления, приборов контроля, кабелей и воздухопроводов;

- периодически проверяйте давление воздуха в шинах и при необходимости производите подкачку.

- Техническое обслуживание ресивера производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

- Техническое обслуживание двигателя.

- Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию двигателя приведены в таблице 5.

- Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию двигателя

| Параметры |  | При каждом запуске | Через 20 моточасов | Через 50 моточасов | Через 100 моточасов | Через 300 моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень масла в картере | Проверить | Х |  |  |  |  |
|  | Долить |  | Х |  | Х |  |
|  | Заменить |  |  | Х*² | Х |  |
| Воздушный фильтр | Проверить | Х |  |  |  |  |
|  | Очистить |  |  | Х* |  |  |
| Чаша отстойника | Очистить |  |  |  | Х |  |
| Свеча зажигания | Проверить-очистить |  |  |  | Х |  |
| Очистка клапанов | Проверить-отрегулировать |  |  |  |  | Х*¹ |
| Топливный бак и фильтр | Очистить |  |  |  |  | Х*¹ |
| Бензопровод | Проверить, если требуется заменить | Каждые 2 года*¹ |  |  |  |  |
| *- требуется более частая проверка при высокой запыленности воздуха; *¹- операции должны выполнятся квалифицированным специалистом; *²- первая замена масла после 50 часов работы. |  |  |  |  |  |  |

- Смена масла в двигателе:

- чтобы масло вытекало быстрее, сливайте его, пока двигатель еще теплый;

- под сливное отверстие картера подставьте емкость для отработанного масла;

- отвинтите пробку с горловины для заливки масла и сливную пробку для слива масла;

- после слива масла установите на место сливную пробку и плотно заверните ее;

- залейте рекомендуемое масло и проверьте его уровень;

- заверните на место пробку заливочного отверстия.

- Очистка воздушного фильтра двигателя:

- отвинтите гайку-барашек, снимите кожух фильтра и достаньте фильтрующий элемент;

- промойте элемент в моющем растворе или растворителе с высокой температурой воспламенения и тщательно высушите;

- смочите фильтрующий элемент чистым машинным маслом;

- установите фильтрующий элемент и кожух на место.

- Очистка отстойника:

- установите рычаг топливного крана в положение "OFF" ("Закрыто");

- снимите отстойник и прокладку, промойте их в моющем растворе;

- остановите отстойник и прокладку на место;

- проверьте рычаг топливного крана в положение "ON" ("Открыто"), убедитесь в отсутствии течи.

- Уход за свечой зажигания:

- при остывшем двигателе снимите со свечи колпачок и выверните свечу;

- очистите электроды свечи металлической щеткой;

- если на изоляторе свечи обнаружены трещины или сколы замените свечу;

- проверьте зазор между электродами. При необходимости отрегулируйте зазор до 0,7…0,8 мм подгибкой бокового электрода.

- заверните свечу рукой до упора;

- доверните свечу свечным ключом. При установке новой свечи доверните свечу на 1/2 оборота, при установке бывшей в употреблении свечи доверните ее на 1/8…1/4 оборота.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Перечень возможных неисправностей и способ их устранения

| НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Снижение производительности компрессора | Нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов | Уплотните соединения или замените соединительные части воздухопроводов |
|  | Засорение входного фильтра компрессора | Очистить или заменить фильтрующий элемент |
|  | Проскальзывание ремня вследствие недостаточного натяжения, либо загрязнения | Натяните ремень, очистите от загрязнений |
| Двигатель не заводится | Недостаточный уровень масла в картере двигателя | Проверить, при необходимости долить |
|  | Отсутствует бензин в карбюраторе | При наличии бензина в баке ослабить дренажный винт отстойника карбюратора при открытом топливном кране. В случае отсутствия бензина в отстойнике прочистить бензопровод |
|  | Отсутствие искры на свече | Проверить свечу. При необходимости заменить |
|  | Аккумуляторная батарея разряжена | Зарядить аккумуляторную батарею |
| Излишки масла в сжатом воздухе и ресивере | Уровень масла в картере компрессора выше среднего | Довести уровень до среднего |

- В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к представителю изготовителя – продавцу.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование

- Транспортирование компрессора должно производиться только в закрытом транспорте. Компрессор должен быть упакован в транспортировочную тару. При транспортировании топливный бак должен быть пуст, а топливный кран должен находиться в положении "OFF" ("Закрыто"). При перемещении установки в пределах рабочего пространства во избежание проливания бензина угол наклона компрессора не должен превышать 20º.

- Для перемещения компрессора следует проверить в настоящем руководстве по эксплуатации массу и габаритные размеры и при помощи специальных средств поднимать его с захватом поддона как можно ниже от пола.

- В случае транспортирования компрессора в упаковке при помощи погрузчика, необходимо, чтобы вилы были расположены как можно шире во избежание падения компрессора.

  - Хранение

- Компрессор следует хранить в закрытых помещениях при температуре от минус 25 до плюс 50 С и относительной влажности не более 80%.

- Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

- Срок защиты без переконсервации – 1 год. Консервацию и расконсервацию необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Вариант консервации – В3-1.

12 Гарантии  изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии, соблюдения потребителем  правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи компрессора с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска. В случае отсутствия отметки продавца о продаже, гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты выпуска.

12.3 По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения  сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру изготовителя (Продавцу).

12.4 При покупке компрессора требуйте аккуратного и точного заполнения Продавцом гарантийного свидетельства, прилагаемого к настоящему руководству по эксплуатации.

12.5 Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери руководства по эксплуатации;

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

Для гарантийного ремонта предъявите:

- Гарантийное свидетельство.

- Документы, подтверждающие покупку.

- Руководство по эксплуатации изделия.

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- При отсутствии полностью заполненного гарантийного свидетельства или его утере.

- При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

- Любого изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования.

- При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).

- Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

- При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и т.д.).

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (фильтрующие элементы и материалы, масло и др.).

- На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств (авария, стихийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.

2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийное свидетельство

Данное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования

Свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока.

Уважаемый Покупатель! Убедитесь, что абсолютно все разделы настоящего свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие

Модель

Заводской номер

Дата продажи

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы – продавца

Срок гарантии - ________________________месяца (ев) со дня продажи.

# Изделие проверялось в режимах работы_________________________

в моем присутствии: ______________________

(подпись покупателя)

# Изделие не проверялось по причине: ____________________________

_______________________________            __________________________________

(штамп и подпись продавца)

При осуществлении акта купли – продажи руководствоваться общими требованиями региональных правил о приемке товара по количеству и качеству